CPC CORPORATION, TAIWAN

SOLVENT & CHEMICAL BUSINESS

High-Flash Aromatics Naphtha-100 (D709)

Date: 2007/03/03  Version 3.0

Product No.: 116S-06100

(Upon CNS#14691 High-Flash Aromatics Naphtha-100)                          ｜ 2.2

Specification      Test Method

CNS   ASTM

Appearance                                                        Visual	｜ 2.2

Density g/ml： at 15℃.			min, 0.865	14474  D4052	｜ 2.3

Flash Point,PM.℃.				min, 38	3574   D93

Color.Saybolt.				min, +28        1220   D156 	｜ 2.3

Corrosion,Copper Strip,100℃,3hr.                 max, No.1       2760   D130

Aromatics content,vol%.                         min, 95	3577   D1319	｜ 2.3

Distillation Range,℃.                           			1218   	D86

I.B.P.                                        min, 155                     	｜ 2.3

50%,					max, 168

Dry Point.				max, 175                     ｜ 2.4