CPC CORPORATION, TAIWAN

SOLVENT & CHEMICAL BUSINESS

Cleaning Naphtha (D702)

Date:2007/03/03 Version 3.0

Product No. 116S-01225

(Upon CNS#14690 Cleaning Naphtha)                    			｜ 2.2

Specification      Test Method

CNS    ASTM

Appearance                       	Visual  			｜ 2.2

Density g/ml： at 15℃   .            	0.669~0.702  	14474  D4052	｜ 2.2

Color, Saybolt.                     		min, +25   	1220   D156

Corrosion, Copper Strip.50℃,3hr. 			max, No.1  	1219   D130

Aromatics content，vol%.    		max, 3     	3577   D1319	｜ 2.2

Distillation Range,℃.                         		1218   D86

I.B.P.                              	min, 60

Dry Point.                          	max, 107