CPC CORPORATION, TAIWAN

SOLVENT & CHEMICAL BUSINESS

High-Flash Aromatics Naphtha-150 (D710)

Date: 2007/03/03  Version 3.0

Product No. 116S-06150

(Upon CNS#14691 High-Flash Aromatics Naphtha-150)           		｜ 2.2

Specification      Test Method

CNS   ASTM

Appearance.                       				Visual	｜ 2.2

Density g/ml： at 15℃.                   		min, 0.876  	14474	D4052	｜ 2.2

Flash Point PM,℃.                       		min, 61     	3574   	D93

Color.Saybolt.                       		min, +20    	1220   	D156

Corrosion,Copper Strip.100℃,3hr.   		max, No.1   	2760   	D130	｜ 2.2

Aromatics content,vol%.            			min, 95     	3577   	D1319	｜ 2.3

Distillation Range,℃.                           		1218   	D86

I.B.P.                            		min, 177

50% .                            	max, 196

Dry Point.                        	max, 216